项目名称及说明/规格 TYPE 数量 QTY 单位 UNIT 备注 REMARK

REMARK

第一部分：主设备 设备参数 规格说明

天花板导管内藏式室内机 制冷量：2.2KW， 制热量：2.5KW 1 台 随机配线控器,配冷凝水提升泵

天花板导管内藏式室内机 制冷量：3.6KW， 制热量：4.0KW 5 台

天花板导管内藏式室内机 制冷量：4.5KW， 制热量：5.0KW 3 台

天花板导管内藏式室内机 制冷量：5.6KW， 制热量：6.3KW 6 台

四面出风嵌入式室内机 制冷量：11.2KW， 制热量：12.5KW 32 台

四面出风嵌入式室内机 制冷量：14KW， 制热量：16KW 14 台

四面出风嵌入式室内机 制冷量：2.8KW， 制热量：3.2KW 15 台

四面出风嵌入式室内机 制冷量：3.6KW， 制热量：3.2KW 14 台

四面出风嵌入式室内机 制冷量：4.5KW， 制热量：5.0KW 21 台

四面出风嵌入式室内机 制冷量：5.6KW， 制热量：6.3KW 104 台

四面出风嵌入式室内机 制冷量：7.1KW， 制热量：8.0KW 30 台

四面出风嵌入式室内机 制冷量：8.0KW， 制热量：9.0KW 25 台

四面出风嵌入式室内机 制冷量：9.0KW， 制热量：10.0KW 14 台

二面出风嵌入式内机 制冷量：2.2KW， 制热量：2.5KW 8 台

二面出风嵌入式内机 制冷量：2.8KW， 制热量：3.2KW 2 台

二面出风嵌入式内机 制冷量：3.6KW， 制热量：4.0KW 1 台

天花板导管内藏式室内机 制冷量：14KW， 制热量：16KW 8 台

多联式空调室外机12匹 制冷量：33.5KW， 制热量：37.5KW 1 组 冷媒:R410a

多联式空调室外机10匹 制冷量：28KW， 制热量：31.5KW 1 组

多联式空调室外机48匹 制冷量：135KW， 制热量：150KW 3 组

多联式空调室外机28匹 制冷量：78.5KW， 制热量：88KW 1 组

多联式空调室外机40匹 制冷量：112KW， 制热量：126.5KW 1 组

多联式空调室外机36匹 制冷量：101KW， 制热量：113KW 2 组

多联式空调室外机38匹 制冷量：106.5KW， 制热量：119.5KW 2 组

多联式空调室外机46匹 制冷量：130KW， 制热量：145KW 6 组

多联式空调室外机34匹 制冷量：96KW， 制热量：108KW 1 组

合计 　 -

第二部分：系统安装工程

管道系统 安装工程

冷媒管道供应及安装及保温 9.5/6.4 296 米 飞轮、宏泰、金龙

冷媒管道供应及安装及保温 12.7/6.4 769 米

冷媒管道供应及安装及保温 15.9/9.5 1,082 米

冷媒管道供应及安装及保温 12.7/9.5 19 米

冷媒管道供应及安装及保温 22.2/12.7 508 米

冷媒管道供应及安装及保温 28.6/15.9 496 米

冷媒管道供应及安装及保温 34.9/15.9 134 米

冷媒管道供应及安装及保温 34.9/19.1 204 米

冷媒管道供应及安装及保温 41.3/22.2 908 米

冷凝水管供应安装及保温 DN20 2,651 米 中财、金德 、公元

冷凝水管供应安装及保温 DN25 1,001 米 中财、金德 、公元

冷凝水管供应安装及保温 DN32 456 米 中财、金德 、公元

冷凝水管供应安装及保温 DN40 403 米 中财、金德 、公元

空调室内机安装 就位 　 303 台 含吊装

空调室外机安装 就位 　 18 组 含吊装 减震

分歧管 　 285 对 含安装

信号线安装 RVVP2*1.25mm2 6,700 米

控制线安装 RVVP2*0.75mm2 3,030 米

电线管安装 Φ20 8,400 米 浙江中财或同等

温控器安装 　 303 只

消声静压箱 2200*800*500 8 个 厚度按规范要求

风管制作安装 　 98 平方 厚度按规范要求

帆布软接 　 18 平方

送风口 直径300 圆型旋流风口 16 个 研普/苏州创建/妥思

1000*127 6 个

1200*127 4 个

回风口 2000*127 8 个

800*250 10 个

管道支架（含垫木）制作安装 管道支架制作、安装

1.支架制作、安装

2.支架除锈、刷漆 1 项

网络集中控制系统 　 1 项

空调系统调试 含增加冷媒等 1 项

新风系统供应及安装

新风机 风量4000CMH 制冷量 46KW 9.00 台 冷媒:R410a

新风机 风量3000CMH 制冷量 31KW 5.00 台

新风机 风量2550CMH 制冷量25Kw 3.00 台

新风机 风量1950CMH 制冷量25KW 2.00 台

新风机 风量6000CMH 制冷量61Kw 1.00 台

室内机安装就位 　 20.00 台

室外机吊装就位 　 20.00 套

冷媒管道供应及安装及保温 22.2/9.5 478.00 米 飞轮/宏泰/金龙

冷媒管道供应及安装及保温 28.6/12.7 520.00 米

冷媒管道供应及安装及保温 28.6/15.9 170.00 米

电线管安装 Φ20 1,342.60 米 中财、金德 、公元

信号线安装 RVVP2*1.5mm2 1,162.60 米 江南、双花

控制线安装 RVVP2*1mm2 180.00 米 江南、双花

温控器安装 　 18.00 个

包塑软管 Φ20 18.00 米 中财、金德 、公元

风管制作安装 　 2,530.00 平方米 宝钢、武钢

风管保温 橡塑保温 78.00 立方 赢胜 阿乐斯 阿姆斯壮

百叶风口 1800*400 1.00 个 研普/苏州创建/或同等

1500*400 3.00 个

1250*300 12.00 个

900*400 1.00 个

电动调节阀 1800*400 1.00 个

1500*400 3.00 个

1250*300 12 个

900*400 1 个

手动调节阀 500*200 2 个

320*100 1 个

消声静压箱 3200*800*800 4 个

1200*630*500 1 个

防火阀 1250*320 1 个

1200*320 1 个

1000*200 1 个

630*200 1 个

500*200 1 个

200*100 3 个

送风口 120*120 148 个

160*160 87 个

1000*127 30 个

帆布软接 　 265 平方米

管道支架（含垫木）制作安装 管道支架制作、安装

1.支架制作、安装

2.支架除锈、刷漆 1.00 项

其他安装辅材 室内机减震，吊杆，焊条，扎带，氧气乙炔，外机槽钢等等 1.00 项

系统调试 含增加冷媒等 1.00 项