字水中学学生宿舍空气源热泵热水工程设备清单一览表：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 |
| 1 | 直热+循环式（可切换）空气能热泵中央热水机组 | ★1、（供热方式：直热+循环加热方式（可切换）额定制热水量780L/H额定制热量：36KW；额定输入功率：8.8KW；★2、原装进口美国谷轮涡旋压缩机；3、水温控制：45-55度可调节 | 4台 |
| 2 | 热水增压泵 | 功率4KW，管径φ50*65m | 2台 |
| 3 | 机组热水循环水泵 | 功率0.55KW，管径φ25*35m | 4台 |
| 4 | 不锈钢方形保温水箱 | 不锈钢水箱容积20吨，采用304不锈钢：内胆为304不锈钢（0.8毫米），外胆为201不锈钢（0.5毫米）；保温层保温层材料为聚氨酯泡沫塑料，一次性发泡成型，冬天24小时温降不超过6℃，保温层厚度不少于50mm； | 2个 |
| 5 | 控制系统;控制配电箱 (含开关和配电箱至热泵的各种电线) | 20A以上空气开关，定时开关机，可自动控制，,漏电保护,4平方以上双绝缘电线,控制线,护套PVc | 4套 |
| 6 | 应急系统 |  | 2组 |
| 7 | PP-R管材 | Dn25道PP-R | 2批 |
| 8 | 阀门、管件 | Dn75PPR,水阀和铜牙接等 | 2批 |
| 9 | 过滤器、压力表等 |  | 2批 |
| 10 | 电线、电缆 | 4平方以上 | 2项 |
| 11 | 保温\辅材 | 铝箔+橡塑 | 2项 |
| 12 | 水控 | 流量型智能水控机 | 256台 |
| 13 | 花洒 |  | 256个 |
| 14 | 地坪及硬化 | 20厘米厚，面积30㎡ | 2块 |
| 15 | 射频IC卡 |  | 1500张 |
| 16 | 不锈钢围栏 | 304不锈钢1mm厚 | 2个 |

字水中学学生宿舍直饮水工程设备清单一览表：

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷热带刷卡直饮水处理器 | ★1、冷热带刷卡直饮水处理器（8龙头）：热水胆容量：28升；制开水能力：120升/时；制温开水能力：160升/时； 2、不锈钢出水经五级过滤高温杀菌双效处理水（水不开不出开水）； | 8台 |
| 2 | 水控系统软件 |  | 1套 |
| 3 | 射频IC卡发卡机（带显示屏幕） |  | 1台 |
| 4 | 增款机 |  | 1台 |